Sistema de fijación y montaje: La cerradura                   MANUAL DE MONTAJE  MS SORRENTINO

tiene un sistema de fijación externo para una

rápida y eficaz colocación al marco, con dos

agujeros ovalados de regulación y dos agujeros                         2-SE CIERRA LA PUERTA, EL PERNO

de bloqueo.                                                                              CENTRADOR MARCA EL LUGAR DONDE

Para una correcta fijación y centrado de la traba                           VA FIJADO EL PRIMER TORNILLO DE LA

Ver las figuras (1 a 4)                                                                            TRABA

1-UNA VEZ FIJADA LA CERRADURA EN EL MARCO,

SE COLOCA EL PERNO CENTRADOR EN LA MISMA

3-UNA VEZ ALINEADA LA TRABA SE FIJAN LOS                     4-ASI SE LOGRA UNA CORRECTA

DOS TORNILLOS RESTANTES                                                    COLOCACION DE LA CERRADURA

SISTEMA ELECTRICO: LA CERRADURA CP100 VIENE TOTALMENTE CABLEADA DE FABRICA. ESTO PROPORCIONA UNA MEJOR Y SIMPLE CONEXIÓN.

ROJO: CONTACTO DE PUERTA DE 1 Amp. 250 Vcc            AZUL: SEGUNDO CONTACTO DE 1 Amp 250 Vcc

MANTENIMIENTO Y LUBRICACION: LA CERRADURA CP100 VIENE LUBRICADA DE FABRICA CON UNA PEQUEÑA DOSIS DE GRASA DE LITIO EN EL CONTACTO DE PUERTA SOLAMENTE. SE DEBERA LUBRICAR CUANDO EL ASCENSORISTA LO CREA CONVENIENTE

PAGINA WEB:  www.msascensores.com.ar